https://github.com/ravidmend/audio_data_modem_last_one_was_destoryed

גוני דיו הנס ורביד מנדלמן - מודם אודיו

שלב א:

יצרנו בלוק של preprocessing המבצע קדם-אפנון לפני הFM, כך שכל ביט מיוצג ע"י 2 אמפליטודות שונות כאשר ההבדל בין 0 ו1 הוא ההחלפה בין הזמנים.

בלוק זה מקבל כקלט את t, את תדר הדגימה, ומחרוזת קלט. תחילה, בבנאי, נמיר את המחרוזת לascii ולערכים בינאריים ומשם נבצע את התרגום המתואר:

0 מיוצג ע"י אמפליטודה של 1 לאורך t ואמפליטודה של -1 לאורך 2t

1 מיוצג ע"י אמפליטודה של 1 לאורך 2t ואמפליטודה של -1 לאורך t

לאחר מכן, בפונקציית הwork אשר מקבלת ומוציאה פלט של stream בגודל מסוים, נעביר את הדאטה שעיבדנו בזה אחר זה, תוך ריפוד באפסים במידת הצורך שכן תמיד עלינו לשלוח דאטה בגודל הstream.

שלב ב:

יצרנו בלוק של postprocessor אשר תחילה מוצא את הפריאמבל ע"י קרלוץ עם הפריאמבל ומציאת הפיק הראשון (ע"י רגישות שתלויה בניחות מהמודולציה, רעש וכו)

וכך למעשה אנו עוברים ממצב גילוי למצב פענוח

לאחר מכן אנו עוברים על צאנקים בגודל 3t כלומר בגודל סימבול (ביט) ומכריעים האם מדובר ב0 או 1 לפי הצבעה על כמות האמפליטודות שהן 1.

כל פעם שנקבל 8 ביטים נמיר לchar.

את המעבר למצב פענוח חזרה מגילוי אנו עושים ע"י ערך נמוך בקורלציה עם הפריאמבל (עובד שכן הפריאמבל מוכל בדאטה) כלומר לאחר timeout בתים שהם רעש נפסיק את קבלת הדאטה ונחזור למצב גילוי.

שלב ג:

הוספנו מודולציית fm:

לאחר אפנון הFM אנו נקבל שכל ביט (סימבול) מיוצג ע"י 2 תדרים מרכזיים שבחרנו שיהיו במרווח של עד 5 שכן לפי נייקיוויסט אנו צריכים ש2 התדרים יכנסו ב24 מגה שכן אנו עובדים ממשי ואין לנו תדרים שליליים (לכן מעבירים את התדר השלילי לחיובי ע"י כפל באקספוננט)

כמו כן על מנת להתמודד עם הרעש שאנו מוסיפים, נוסיף קרלוץ עם rect ממצע ע"י פונקציית noise smoothing שכתבנו.

במקלט אנו כותבים לקובץ אודיו wav במשדר אנו קולטים מהמיקרופון את השמעת קובץ הwav ע"י הרמקול.

בנוסף, ניסינו לבחון שימוש בsquelcher ועשינו fine tuning לטרשהולדים שונים אך מצאנו שגם עבור ערך הסף המקסימלי בו האות עדיין ניתן לפענוח, הרעש בכל זאת לא הופך להיות חלש להיות בזכות השימוש בsquelcher לכן ספציפית עבור המקרה שלנו לא מצאנו בו שימוש.

כמו כן ביצענו שינוי בפרוטוקול שענר הסכים שנעשה שהפריאמבל יהיה 1 ולא -1 מכיוון ששמנו לב שהרעש ממש קרוב ל-0.1 (לאחר השינוי באמפליטודה מהמודולציה) מה שגורם לפריאמבל להתקלץ עליו בטעות.

באמצעות base64 הוספנו פרוטוקול שליחת קבצים ע"י המבנה של המחרוזת:

Filepathlen(max260) + filepath + file_content_base64string

ולבסוף המערכת תומכת בהעברת קבצים ואפשר גם להעביר כמה בזה אחר זה

תוכלו להתנסות בקובץ file_to_send.md שנמצא שם יחד עם קובץ הקול שלו שאפשר להשמיע באמצעות רמקול לתוך מיקרופון ורואים שאכן new_file_to_send.md נקלט היטב אותו הדבר

שליחה:

קבלה: